Na podlagi 129. člena v povezavi s 119. členom Zakona o urejanju prostora ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP in 23/24) ter 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D, 79/17, 44/22 in 78/23 – ZUNPEOVE) in 16. člena Statuta občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 13/18) je Občinski svet Občine Preddvor na svoji _________seji, dne_________ sprejel

ODLOK

O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA PRESELITEV KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA V NASELJU MAČE

(usklajen predlog)

UVODNE DOLOČBE

člen

(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za preselitev kmetijskega gospodarstva v naselju Mače (v nadaljnjem besedilu: OPPN).

(2) Predmet OPPN je določitev pogojev za gradnjo objektov za potrebe kmetijskega gospodarstva na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe zemljišča.

(3) Kmetijsko gospodarstvo z identifikacijsko številko KMG-MID 100204256 je organizirano kot kmetija, nosilec kmetije pa je obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan na podlagi 17. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, 40/23 – ZčmIS-1, 78/23 – ZORR, 84/23 – ZDOsk-1, 125/23 – odl. US in 133/23).

(4) OPPN je izdelalo podjetje Domplan d.d. pod številko projekta UD/567-176/24 v avgustu 2025.

(5) Identifikacijska številka (ID) prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je 5419.

člen

(načrtovana prostorska ureditev)

(1) S tem OPPN se načrtuje preselitev kmetijskega gospodarstva v celoti. Načrtuje se gradnja kmetijskih objektov, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti, s pripadajočo zunanjo ureditvijo in ureditvijo gospodarske javne infrastrukture ter stanovanjski objekt za potrebe nosilca kmetije.

(2) Z OPPN se načrtujejo tudi posegi in ureditve izven območja OPPN, ki se nanašajo na ureditev gospodarske javne infrastrukture.

(3) Ta odlok določa prostorsko ureditev območja OPPN, pogoje za gradnjo novih objektov, pogoje za ureditev utrjenih in zelenih površin ter pogoje za gradnjo prometne, energetske, komunalne in telekomunikacijske infrastrukture.

člen

(sestavni deli OPPN)

(1) OPPN vsebuje tekstualni del (odlok) in grafični del.

(2) Grafični del OPPN vsebuje naslednje načrte:

| Št. 1 | Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju - PNRP | M = 1:2000 |
| --- | --- | --- |
| Št. 2 | Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem | M = 1:500 |
| Št. 3 | Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji | M = 1:1000 |
| Št. 4 | Ureditvena situacija | M = 1:500 |
| Št. 5 | Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro | M = 1:500 |
| Št. 6 | Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov, ohranjanje narave in varovanja kulturne dediščine | M = 1:750 |
| Št. 7 | Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom | M =1:500 |
| Št. 8 | Načrt parcelacije | M = 1:500 |

člen

(priloge OPPN)

OPPN vsebuje naslednje priloge:

| 1 | Poročilo o sodelovanju z javnostjo |
| --- | --- |
| 2 | Prikaz stanja prostora |
| 3 | Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve OPPN |
| 4 | Usmeritve |
| 5 | Mnenja |
| 6 | Elaborat ekonomike |
| 7 | Obrazložitev in utemeljitev OPPN |
| 8 | Povzetek za javnost |

člen

(uporabljeni izrazi in pojmi)

(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:

- Delež zelenih površin je razmerje med odprtimi bivalnimi površinami in celotno površino gradbene parcele. Za odprte bivalne površine se štejejo zelene površine, na katerih je možno zasaditi avtohtono debelno vegetacijo, in tlakovane površine, namenjene zunanjemu bivanju ali skupni rabi prebivalcev objekta, ki ne služijo kot prometne površine ali komunalne funkcionalne površine (dostopi, dovozi, parkirna mesta, prostori za ekološke otoke).

- Faktor zazidanosti gradbene parcele se določi kot razmerje med zazidano površino objektov in celotno površino gradbene parcele. V tlorisno površino stavb se štejejo tudi nezahtevni in enostavni objekti.

- Funkcionalno drevo je drevo z obsegom debla najmanj 18-20 cm na višini 1 m od tal po saditvi in z višino spodnjega dela krošnje najmanj 2,5 m nad tlemi.

- Kap je najnižji del strehe.

- Odmik od parcelnih meja ali med posameznimi objekti se meri od najbolj izpostavljenih delov (upošteva se tlorisna projekcija) objekta, v kolikor ni s posameznimi členi tega odloka določeno drugače.

- Praviloma: izraz pomeni, da je treba upoštevati določila odloka in če to zaradi utemeljenih razlogov in omejitev ni možno, je treba odstopanja od določil tega odloka obrazložiti in utemeljiti v postopku za pridobitev upravnega dovoljenja za poseg v prostor.

- Zazidana površina je površina zemljišča, ki ga pokrivajo stavbe. Zazidano površino določa navpična projekcija zunanjih dimenzij stavbe na zemljišče. V zazidano površino niso vključeni:

- zgradbe ali deli zgradb, ki ne segajo nad površino zemljišča, v kolikor je zemljišče nad njimi možno uporabljati kot funkcionalno zemljišče stavbe;

- sekundarni deli, npr. zunanja stopnišča, zunanje klančine, napušči, vodoravni sončni zasloni, nadstreški, balkoni, elementi cestne razsvetljave.

Pri izračunu faktorja zazidanosti je potrebno v zazidano površino vključiti tudi površine pomožnih objektov, ki so stavbe.

(2) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomeni ni določen v prejšnjem odstavku, imajo enak pomen, kot so določeni v veljavnem Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Preddvor (v nadaljnjem besedilu OPN Preddvor).

OBMOČJE OPPN

člen

(območje OPPN)

(1) Območje OPPN je v skladu z določili OPN Preddvor opredeljeno kot EUP NBR 01 in se po namenski rabi uvršča med druga kmetijska zemljišča (K2).

(2) Območje OPPN se nahaja južno od vasi Mače in v naravi predstavlja travniške in njivske površine pred vstopom v naselje Mače, na lokaciji v bližini obstoječega kmetijskega gospodarstva. Ureditveno območje je pravokotne oblike z glavno smerjo vzhod - zahod. Površje je razgibano z nagibom proti jugu in vzhodu. Višine terena na območju so med 546 mnv na severozahodnem vogalu in 530 mnv na jugovzhodnem vogalu območja OPPN, kjer je teren najnižji. Najvišja točka terena je na severnem robu osrednjega dela OPPN in sicer na višini 546,62 mnv. Višinska razlika v smeri vzhod zahod znaša prib. 5 m, v smeri severozahod – jugovzhod pa 16 m.

(3) Meja območja OPPN je določena v grafičnem načrtu št. 2 »Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem«. Območje OPPN je na zahodni do jugozahodni strani omejeno z občinsko lokalno cesto LC 326101, na vzhodni, severni in južni strani pa s kmetijskim zemljiščem – travnikom oz. sadovnjakom.

(4) Skladno z geodetskim načrtom območje OPPN obsega parcele oz. dele parcel št. 605, 607, 608/1-del, 609/12-del, 615/8-del, vse k.o. 2083-Breg ob Kokri, v skupni površini 6.759 m2 oziroma 0,676 ha.

(5) Izven območja OPPN je predviden potek infrastrukturnih vodov in sicer po naslednjih parcelah št.:

-	fekalna kanalizacija: 614/4 in 615/8, vse k.o. Breg ob Kokri

-	padavinska (meteorna) kanalizacija: 603, 604 in 1649/1, k.o. Breg ob Kokri.

-	NN kabelski elektrovod: 615/8, 615/9, 621/1, 1660/10 in 1660/11, vse k.o. Breg ob Kokri.

VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI UREJANJA PROSTORA

člen

(vplivi in povezave s sosednjimi območji)

(1) Območje OPPN se nahaja na terasni izravnavi, ki se nahaja južno od razloženega naselja Mače s tipično ruralno strukturo poselitve, in ki predstavlja eno izmed pomembnejših občinskih naselij.

(2) Območje OPPN bo predstavljalo nov grajeni, južni rob naselja. Območje se z umestitvijo objektov v največji možni meri prilagaja obstoječi konfiguraciji terena. Z umestitvijo zelenih cezur na robovih območja OPPN se ohranjanja obstoječi prostorski red, ki temelji na izmenjevanju obdelovalnih površin in zelenih mejnih elementov – cezur. Zelene cezure so načrtovane tudi z namenom preprečevanja vizualnega vpliva večjega volumna.

(3) Območje OPPN se prometno navezuje na občinsko lokalno cesto LC 326101, ki poteka po zahodnem in jugozahodnem robu OPPN. Za potrebe načrtovane prostorske ureditve je predvidena gradnja cestnega priključka, ki se priključuje na obstoječo lokalno cesto na parcelah št. 607 in 609/12, obe k.o. Breg ob Kokri.

(4) Območje OPPN leži približno 20 m vzhodno od naravne vrednote Kokra in približno 60 m od vodotoka Suha. Posegi v vodotok niso predvideni. Območje OPPN se nahaja znotraj karte erozijsko ogroženega območja – zahtevni zaščitni ukrepi, pri čemer za dotično parcelo velja, da ni podvržena erozijski dejavnosti.

(5) Sestava tal na območju OPPN je za ponikanje precej neugodna, zato ponikanje ni možno. Vso prečiščeno odpadno vodo se kontrolirano odvaja s kombinacijo zadrževanja v bližnji površinski vodotok Suha. Temeljenje kompleksnejših objektov se izvede v kompaktnejšo sivo glino s peskom, ki se pojavlja od globine cca 2,6 m dalje.

(6) V severozahodnem vogalu območja OPPN se nahaja javno vodovodno omrežje. Območje OPPN se priključuje na javni vodovod preko novega jaška na parceli št. 607, k.o. Breg ob Kokri.

(7) Severovzhodno od območja OPPN poteka obstoječe elektro energetsko omrežje, ki se napaja iz transformatorske postaje TP 0381 Mače, in na katerega se priključujejo načrtovani objekti v območju OPPN. Kratkoročno je v naselju Mače predvidena izgradnja nove kabelske TP 354 Mače.

(8) Vzhodno od območja OPPN poteka javno kanalizacijsko omrežje za komunalne odpadne vode. Območje OPPN se gravitacijsko priključuje javno kanalizacijsko omrežje v jašek št. 9 na parceli št. 609/12, k.o. Breg ob Kokri.

(9) Ob in preko območja OPPN poteka telekomunikacijsko (TK) kabelsko omrežje, na katerega se priključujejo načrtovani objekti v območju OPPN. Območje OPPN se na TK omrežje priključuje iz novega pomožnega TK jaška na parceli št. 609/12, k.o. Breg ob Kokri.

(10) Vplivi in povezave so s sosednjimi enotami urejanja prostora so prikazani na grafičnem načrtu št. 3 »Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji«.

ARHITEKTRUNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV

člen

(zazidalna zasnova)

(1) Na obravnavanem območju je načrtovana gradnja kmetijsko gospodarskih objektov (hlev za molznice, koristi silos) in stanovanjskega objekta za potrebe nosilca kmetije. Na severnem delu območja je umeščen delno vkopan hleva in koritasti silos, na nižje ležečem delu stanovanjski objekt, vzhodno od njega pa je umeščen visokodebelni sadovnjak. Postavitev objektov se prilagaja konfiguraciji terena po višini. Daljša stranica objektov je postavljena vzporedno s plastnicami.

(2) Dostop do območja OPPN je predviden preko novega cestnega priključka, ki se na zahodni strani priključuje na obstoječo občinsko lokalno cesto LC 326101. Potek novega priključka se prilagaja konfiguraciji terena.

(3) V območju OPPN so predvidene prometne površine ali komunalne funkcionalne površine (dostopi, dovozi, parkirna mesta, prostori za ekološke otoke), ki služijo manipulaciji z vozili in kmetijsko mehanizacijo. Ob stavbah predvidene utrjene dvoriščne površine se namenijo dostopu do njih. Preostale površine predstavljajo odprte bivalne površine.

(4) Zazidalna zasnova je določena na grafičnem načrtu št. 4 »Ureditvena situacija«.

člen

(dopustne vrste posegov)

(1) Na območju OPPN so v skladu z določili tega odloka dovoljeni naslednji gradbeni posegi:

- novogradnja,

- rekonstrukcije objektov,

- sprememba namembnosti,

- vzdrževanje zakonito zgrajenih objektov in vzdrževalna dela v javno korist,

- odstranitve objektov.

(2) Vsi načrtovani objekti in spremljajoče ureditve morajo biti izvedeni ob upoštevanju posebnih pogojev in omejitev s področja geomehanike, predpisanih v 39. členu tega odloka.

člen

(dopustne vrste objektov in dejavnosti)

(1) Območje OPPN je namenjeno preselitvi kmetijskega gospodarstva v celoti brez spremembe namenske rabe prostora. Skladno s predpisi o standardni klasifikaciji dejavnosti je na območju OPPN dopustna dejavnost kmetijske proizvodnje in z njo povezane storitve, dopolnilna dejavnost na kmetiji (le manjše predelovalne dejavnosti in trgovina) ter bivanje.

(2) Dopustna je gradnja naslednjih objektov:

- stavbe za rejo živali (CC-SI 12712) – hlev za molznice, razen objektov, za katere je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje po predpisu, ki ureja vrste posegov v okolje, za katere je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje,

- stavbe za skladiščenje pridelka (CC-SI 12713),

- druge nestanovanjske kmetijske stavbe (CC-SI 12714),

- enostanovanjske stavbe (CC-SI 11100),

- drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti (CC-SI 24202) – koritasti silos, zbiralniki gnojnice in gnojevke,

- drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (CC-SI 24208).

(3) Na celotnem območju OPPN je dopustna tudi gradnja naslednjih gradbeno inženirskih objektov:

-	dostopne ceste s cestnimi priključki, prometno signalizacijo in opremo ter inštalacijami,

-	prometne površine zunaj vozišča in obračališča,

-	objekti, vodi in naprave vodovodnega omrežja,

-	objekti, vodi in naprave kanalizacijskega omrežja,

-	podzemno elektroenergetsko in elektronsko komunikacijsko omrežje,

-	omrežje cestne razsvetljave,

-	podzemni rezervoarji za vodo,

-	objekti za preprečitev zdrsa in ograditev (oporni in podporni zidovi, utrjene brežine, ograje),

-	odprte površine (zelene površine, vrtovi, zelenice).

(4) V območju OPPN je kot dopolnitev stanovanjskega objekta dopustna tudi gradnja naslednjih pomožnih objektov za potrebe opravljanja kmetijske dejavnosti in bivanja v skladu z določili tega odloka in sicer:

- stavbe za funkcionalno dopolnitev do 50 m²,

- zunanje naprave in zunanja oprema (zunanje tehnološke naprave in zunanja grajena oprema, ki se postavijo na objekt ali so postavljeni na zunanji ureditvi objekta in služijo delovanju objekta, npr. toplotna črpalka, hranilnik električne energije, rezervoar za bioplin, ipd.),

- čebelnjaki do velikosti 20 m².

člen

(tlorisni in višinski gabariti objektov)

(1) Predvideni tlorisni gabariti posameznih kmetijsko gospodarskih objektov so:

- hlev za molznice tlorisnih gabaritov 45,00 m x 27,00 m z možnostjo podaljšanja (nadstrešek) do maksimalne velikosti 55,00 m x 27,00 m;

- silos je sestavljen iz treh koritastih silosov pri čemer je tlorisni gabarit posameznega dela silosa 30,00 m x 6,00 m (skupno 30,00 x 18,00 m) in višine 2,00 m.

(2) Maksimalna višina hleva je 10,20 m in se meri od kote +0,00 kote pritličja do slemena strehe objekta. Kota ±0,00 = 542,5 mnv. Višina kapa na najvišjem delu ne sme presegati 6,9 m nad koto urejenega terena. Višinski gabarit hleva je (K) + P z možnostjo izrabe dela podstrešja. Nad delom pritličja na jugozahodni strani objekta (nad delom mlekarne in strojnice) je dopustno izvesti uporabne prostore nad pritlično etažo. Na nivoju kleti se izvede gnojnična jama globine do 2m.

(3) Silos bo urejen na nivoju utrjenega terena, na koti ±0,00 = 542,0 mnv.

(4) Maksimalni tlorisni gabarit stanovanjskega objekta je 8 m x 15 m, z obveznim podolgovatim tlorisom z razmerjem stranic najmanj 1:1,4. Etažnost objekta do največ K+P+1+M, pri čemer višina kapi na najvišjem delu ne sme presegati 6,9 m nad koto utrjenega terena. Višina objekta se meri od kote +0,00 kote pritličja, pri čemer je kota ±0,00 = 541,5 mnv.

(5) Maksimalni tlorisni gabarit objekta A1 in A3 lahko presegajo temelji objekta, jaški, zunanja stopnišča in klančine, napušči, nadstreški, balkoni, ganki in naprave, ki so nameščene na objektih.

(6) Tlorisni in višini gabariti objektov so razvidni iz grafičnega načrta št. 4 »Ureditvena situacija«.

člen

(pogoji za oblikovanje kmetijsko gospodarskega objekta - hleva)

(1) Na območju OPPN je dopusten stavbni tip manjši gospodarski objekt na območju tradicionalne pozidave z oznako A4/1. Arhitektonsko oblikovanje naj upošteva kakovostne principe tradicionalne in sodobne arhitekture, značilne za območje občine. Uporaba materialov in izbor barv morata upoštevati lokalne značilnosti.

(2) Oblikovanje hleva je potrebno poenotiti. Priporoča se uporaba avtohtonih gradiv (les, kamen). Fasade oziroma fasadne obloge iz umetnega kamna, keramičnih ploščic, fasadne opeke in polkrožnih lesenih brun niso dovoljene.

(3) Barva fasade mora biti iz spektra naravnih tonov. Vsiljive, izstopajoče barve fasad (modre, živo rdeče, roza, vijolične in druge podobne barve) niso dovoljene. Barva fasade mora biti določena v gradbenem dovoljenju (pri določitvi barve je potrebno uporabiti RAL barvno lestvico).

(4) Horizontalna in vertikalna členitev fasad, razmestitev fasadnih odprtin ter oblikovanje drugih fasadnih elementov morajo biti enostavni.

(5) Streha hleva mora biti dvokapnica s slemenom v smeri daljše stranice, z naklonom 24°. Lahko je zaključena s čopi. Štiri- in večkapne strehe ter lomljene strešine niso dovoljene.

(6) Strešna kritina mora biti v sivih tonih, pri nadstreških in za potrebe tehnologije se dovoljujejo še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali.

člen

(pogoji za oblikovanje kmetijsko gospodarskega objekta - silosa)

(1) Oblikovanje celotnega silosa je potrebno poenotiti. Fasadne obloge iz umetnega kamna, keramičnih ploščic, fasadne opeke in polkrožnih lesenih brun niso dovoljene.

(2) Nad silosom ni dopustno nameščanje strehe.

člen

(pogoji za oblikovanje stanovanjskega objekta)

(1) Objekti morajo biti v celotnem območju OPPN oblikovani skladno z vidika arhitekturnega oblikovanja, tipa in naklona strehe, izbora materialov in barv.

(2) Na območju OPPN je dopusten stavbni tip tradicionalna prostostoječa hiša z oznako A1/1/1. Arhitektonsko oblikovanje mora izhajati iz lokalne tradicije. Uporaba materialov in izbor barv morata upoštevati lokalne značilnosti. Oblikovanje osnovne stavbe ter dozidav in nadzidav je potrebno poenotiti.

(3) Barva fasade stanovanjskega objekta mora biti iz spektra naravnih oziroma pastelnih tonov. Vsiljive, izstopajoče barve fasad (modre, živo rdeče, roza, vijolične in druge podobne barve) niso dovoljene. Barva fasade mora biti določena v gradbenem dovoljenju (pri določitvi barve je potrebno uporabiti RAL barvno lestvico). Priporoča se uporaba avtohtonih gradiv (les, kamen). Fasade oziroma fasadne obloge iz umetnega kamna, keramičnih ploščic, fasadne opeke in polkrožnih lesenih brun niso dovoljene.

(4) Horizontalna in vertikalna členitev fasad, razmestitev fasadnih odprtin ter oblikovanje drugih fasadnih elementov morajo biti enostavni.

(5) Fasadne odprtine morajo praviloma biti pokončne in pravokotne. Balkoni na ožjih cestnih fasadah, stolpiči, večkotni in okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) izzidki ter okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) balkoni niso dovoljeni.

(6) Strehe morajo biti dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice oziroma sestavljene dvokapnice enotnega naklona v primeru sestavljenega tlorisa. Višina slemena mora biti enotna na celotnem poteku dvokapnice. Lahko so zaključene s čopi. Štiri- in večkapne strehe ter lomljene strešine niso dovoljene.

(7) Naklon streh je dovoljen v razponu od 38° do 45°. Nadstreški so lahko tudi enokapni v minimalnem naklonu (do 8°).

(8) Dopušča se kombinacija dvokapnice z ravnimi površinami (npr. terase, strehe garaž in nadstreški), ki so lahko pohodne ali ozelenjene. Ravne površine lahko obsegajo največ 30% celotne površine (pravokotna projekcija) strehe.

(9) Strešna kritina mora biti v sivih tonih, pri nadstreških se dovoljujejo še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali. Na območjih in objektih kulturne dediščine (npr. staro jedro Preddvora) je v skladu s pogoji pristojne službe za varstvo kulturne dediščine dopustna tudi uporaba strešne kritine v opečnih tonih.

(10) Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in frčad. Dovoljene oblike frčad so klasične, trikotne in pultne. Frčade ne smejo biti višje od osnovne strehe. Na posamezni strehi morajo biti vse frčade enakega tipa, njihova skupna dolžina pa ne sme presegati 1/2 dolžine strešine.

(11) Dovoljena je postavitev ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov na ali v streho. Postavljeni morajo biti vzporedno s strešino, njihov najvišji del pa ne sme presegati višine slemena osnovne strehe.

(12) Pomožni objekti za lastne potrebe morajo praviloma biti oblikovani skladno z določili za osnovno stavbo kot so opredeljena za stavbni tip, ki velja na območju OPPN. Upoštevati je potrebno še naslednje pogoje:

- Maksimalni višinski gabarit pomožnih objektov za lastne potrebe je P z izkoriščenim podstrešjem.

- Strešne frčade niso dopustne.

- Rezervoarje za utekočinjeni naftni plin ali nafto na terenu je potrebno praviloma postaviti na vizualno neizpostavljene lokacije in jih skriti za gosto zelenje.

- Pri oblikovanju prefabriciranih objektov, ki so v celoti standardizirani, so dopustna odstopanja od določil tega člena, pri čemer pa vertikalni gabarit ne sme presegati višine stanovanjskega objekta (merjeno od kote pritličja do kote slemena) na območju OPPN.

(13) Oblikovanje čebelnjaka mora slediti tipologiji tradicionalnega slovenskega čebelnjaka.

člen

(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)

(1) Na območju OPPN je na strani dovozov in vhodov v objekte dopustno urejati prometne površine in komunalne funkcionalne površine (dostopi, dovozi, parkirna mesta, prostori za ekološke otoke), preostali del območja pa se nameni zelenim površinam. Ob stanovanjskem objektu se del zelenih površin lahko nameni tlakovanim površinam, namenjenim zunanjemu bivanju ali skupni rabi prebivalcev objekta.

(2) Kote zunanje ureditve morajo biti prilagojene kotam prometnega priključka in uvozu na dvorišče kmetijskega gospodarstva ter kotam raščenega terena na obodu območja.

(3) Zasnova zunanje ureditve naj se prilagaja obstoječi konfiguraciji terena. Višina zemljišča na meji območja OPPN mora biti prilagojena sosednjemu zemljišču. Višinske razlike na zemljišču se primarno urejajo s travnatimi brežinami. Dostopne poti in manipulativne površine je treba izoblikovati po terenu.

(4) Dopustna je gradnja opornih zidov do višine 1,5 m. Oporni zidovi morajo biti arhitekturno oblikovani oziroma obdelani z naravnimi materiali in ozelenjeni, pri čemer je potrebno upoštevati kakovostne principe gradnje in oblikovanja, ki so značilni za posamezno območje.

(5) Praviloma se območje OPPN ne ograjuje. Postavitev ograje je dopustna za ograjevanje zelenjavnega vrta – gartlca, kjer se uporabi tradicionalna lesena ograja s pokončnimi letvami. V primeru ostalega ograjevanja naj se uporabljajo žive meje ter preproste žične ali lesene ograje. Živa meja mora biti zasajena z avtohtonimi vrstami, kot npr. gaber, kalina.

(6) Utrjevanje zunanjih površin je dovoljeno izvajati z naravnimi avtohtonimi materiali. Uporaba barvno agresivnih in drsečih materialov ni dopustna.

(7) Oblikovanje zunanjih površin mora biti vključno z dopustnimi pripadajočimi nezahtevnimi in enostavnimi objekti obdelano v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(8) Višinska regulacija terena je prikazana na grafičnem listu št. 4 »Ureditvena situacija«. Natančno se določi v fazi projektiranja v skladu z ostalimi določili tega odloka.

člen

(pogoji za izvajanje zasaditev)

(1) Območje OPPN se po svojem severozahodnem in jugozahodnem robu zasadi z višje raslo avtohtono drevnino. V jugovzhodnem delu območja OPPN se uredi visokodebelni sadovnjak. Zasaditve je potrebno izvesti z namenom zmanjševanja prostorske izpostavljenosti predvidenih objektov in zagotavljanja zelene cezure za ohranjanje prostorskega reda širšega prostora. Zunanje površine območja naj bodo urejene skladno z značilno podobo naravne krajine.

(2) Med parkiriščem in stanovanjskim objektom se uredi kmečki vrt - gartlc, ki naj se ogradi s tradicionalnim lesenim plotom.

(3) Za nove robne zasaditve v sklopu zunanje ureditve se uporabi avtohtone vrste vegetacije. Za zasaditev sadovnjaka se uporabi avtohtone in tradicionalne visokodebelne sadne drevesne vrste (jablane, hruške, oreh, češnje, slive, ipd.). Sadilna razdalja med sadnimi drevesi naj bo skladna s priporočili sadjarske stroke.

(4) Izbor rastlinskih vrst in način zasaditve morata upoštevati rastiščne razmere in zagotavljati stabilnost brežin.

(5) Sajenje invazivnih neavtohtonih rastlinskih vrst je prepovedano (kot npr. cipresa, lovorikovec, thunbergov češmin, peterolistna vinika, metuljnik, sirska svilnica, volčji bob, veliki pajesen in druge iz seznama invazivnih rastlin).

(6) Za urejanje zelenih površin ni dopustno uporabiti gostiteljskih vrst za hrušev ožig, z namenom, da se prepreči širjenje hruševega ožiga v naravno (gozdno) okolje.

(7) Odmik debla predvidenih dreves od podzemnih komunalnih vodov mora biti najmanj 1,50 m, od vodovoda in kanalizacije pa najmanj 2,00 m.

člen

(lega objektov)

(1) Lega vseh objektov znotraj območja OPPN je določena z maksimalnim tlorisnim gabaritom objekta skladno z določili 11. člena tega odloka in fiksnimi točkami, ki jih določa grafični načrt št. 8 »Načrt parcelacije«.

(2) Na območju OPPN mora biti zagotovljen najmanjši odmik objektov od parcelne meje in sicer:

- za kmetijsko gospodarske objekte (hlev in silos) najmanj 5,0 m od parcelne meje na severni strani,

- za stanovanjski objekt najmanj 4,0 m,

- za nezahtevne in enostavne pomožne objekt najmanj 1,5 m, pri čemer so ob pisnem soglasju lastnikov sosednjih zemljišč dovoljeni tudi manjši odmiki, vendar ne manj od 0,5 m.

(3) Odmik objektov od občinske ceste znaša minimalno 5 m. Odstopanje od tega določila je možno le v soglasju z upravljavcem cest, pri čemer pa mora biti zagotovljen minimalni prometni profil ceste glede na obstoječe in predvidene prometne obremenitve ter možnost rednega vzdrževanja ceste in objektov gospodarske javne infrastrukture, ki potekajo ob ali znotraj nje.

(4) Podporni zidovi morajo biti od mej gradbenih parcel stanovanjskih objektov odmaknjeni najmanj 1,5 m.

(5) Ograje (razen ograj ob javnih cestah, pri katerih se odmik glede na kategorijo ceste določi v skladu s prometno-tehničnimi predpisi), parterne ureditve (dvorišča, parkirišča, manipulacijske površine ipd.) ter objekti gospodarske javne infrastrukture se lahko postavijo do meja sosednjih zemljišč, vendar tako, da se z gradnjo ne posega v sosednje zemljišče. Ob pisnem soglasju lastnikov sosednjih zemljišč je ograje dopustno postavljati tudi na parcelne meje.

(6) Med cesto in uvozom na utrjene površine kmetije je treba zagotoviti najmanj 5,0 m prostora, na katerem se vozilo lahko ustavi, dokler ni omogočen dostop do parkirnih oz. manipulativnih površin.

(7) Odmiki objektov gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanje niso predpisani, so pa pogojeni z zahtevami po medsebojni oddaljenosti in pridobitvijo mnenj pristojnih upravljavcev.

člen

(dopustna izraba prostora)

(1) Maksimalni faktor zazidanosti (FZ) na gradbeni parceli lahko znaša največ 0,45. Minimalni delež zelenih površin na gradbeni parceli stanovanjskega objekta je 25%.

(2) V tlorisno površino stavb se štejejo tudi nezahtevni in enostavni objekti.

NAČRT PARCELACIJE

člen

(načrt parcelacije)

(1) Gradbena parcela za kmetijske gospodarske objekte in stanovanjski objekt se opredeli kot enotna gradbena parcela, ki je opredeljena z mejo območja OPPN.

(2) Parcelacija območja je določena na grafičnem načrtu št. 8 »Načrt parcelacije«. Mejne točke novih parcel so določene po ETRS koordinatnem sistemu.

POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

člen

(prometno urejanje in priključevanje na javne ceste)

(1) Območje OPPN se preko novo predvidenega cestnega priključka navezuje kategorizirano lokalno cesto LC 326101. Zaradi izvedbe novega priključka posegi v obstoječo lokalno cesto niso predvideni, razen navezave v vezane sloje voziščne konstrukcije obstoječe ceste.

(2) Nova dostopna cesta se na obstoječo lokalno cesto LC 326101 priključuje preko cestnega priključka na parceli št. 605 in 607, k.o. Breg ob Kokri. Načrtovan je klasičen priključek za dvosmerni promet (brez pasov za zavijalce). Izvede se skladno s tehničnimi predpisi na način, da so zagotovljeni ustrezni elementi (obračalni radiji, širine, prečni nagib) za dostop osebnim, intervencijskim in komunalnim vozilom ter kmetijski mehanizaciji.

(3) Pri projektiranju cestnega priključka naj se predvidi in upošteva zadostno polje preglednosti (pregledni trikotnik) ter postavitev zakonsko predpisane vertikalne ter horizontalne cestno prometne signalizacije.

(4) Načrtovano gospodarsko dvorišče v okviru kmetije se oblikuje in uredi tako, da so zagotovljene zadostne manipulativne in parkirne površine za funkcioniranje kmetije. Vzvratna vožnja z območja OPPN na lokalno cesto ni dovoljena. Vsi zavijalni radiji morajo omogočati obračanje intervencijskih in komunalnih vozil. Vse vozne in intervencijske površine morajo biti ustrezno utrjene, pri čemer se lahko izvedejo kot utrjene peščene površine, površine v asfaltu ali tlakovane površine.

(5) Na območju OPPN je potrebno zagotoviti parkirne površine in sicer:

- za predviden stanovanjski objekt najmanj 2 PM,

- za potrebe obiskovalcev (veterinarska služba, odvzem mleka, ipd) najmanj 2 PM,

- za potrebe spremljajočih dejavnosti na kmetiji (prodaja lastnih kmetijskih pridelkov in izdelkov) najmanj 2 PM.

Na vsaka štiri parkirna mesta je potrebno zasaditi vsaj eno funkcionalno drevo.

(6) Investitor mora pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja za priključitev na javno cesto pridobiti mnenje upravljavca javne ceste.

(7) Prometna ureditev je določena v grafičnem načrtu št. 4 »Ureditvena situacija«.

člen

(splošni pogoji za urejanje komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture)

(1) Načrtovani objekti na območju OPPN (razen silosa) morajo biti priključeni na vodovodno, kanalizacijsko in elektroenergetsko omrežje. Poleg tega so lahko objekti priključeni še na telekomunikacijsko omrežje.

(2) Vse priključitve na infrastrukturna omrežja je treba izvesti v skladu z veljavno zakonodajo, z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, veljavno tipizacijo ter pogoji upravljavcev posamezne infrastrukture. Investitor mora pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti mnenja upravljavcev posamezne infrastrukture, na katero se priključuje.

(3) Trase komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov, objektov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od ostalih naravnih ali grajenih struktur glede na veljavne smernice in normative.

(4) Gradnja komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov, naprav in objektov mora potekati usklajeno.

(5) Upoštevati je treba predpisane odmike od obstoječih komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov in naprav ter veljavne smernice in normative.

(6) Obstoječo komunalno, energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo je dopustno obnavljati, dograjevati in povečati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi.

(7) Pred izvedbo posegov se izvede zakoličba tras komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov v skladu s pogoji upravljavcev teh vodov ter preveri ustreznost odmikov od predvidenih objektov in ostalih predvidenih komunalnih vodov ter po potrebi ustrezne korekcije projektov priključkov in prestavitev.

(8) Zemeljska dela v bližini komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov, objektov in naprav morajo potekati ročno.

(9) Ureditev komunalne, elektroenergetske in telekomunikacijske infrastrukture je razvidna iz grafičnega načrta št. 5 »Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro.«

člen

(odvodnjavanje in čiščenje odpadnih voda)

(1) V območju OPPN kanalizacijsko omrežje še ni zgrajeno.

(2) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju novega kanalizacijskega omrežja je treba upoštevati veljavne predpise in pravilnike, ki urejajo odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda. Kanalizacijsko omrežje mora biti v celoti izvedeno iz umetnih mas in vodotesno.

(3) Za priključitev komunalnih odpadnih voda s predvidenega stanovanjskega objekta se izvede priključitev preko hišnega črpališča s tlačnim vodom v jašek št. A13, parc. št. 614/4, k.o. Breg ob Kokri.

(4) Odpadne vode, ki bodo nastajale pri reji živine (gnojevka), je potrebno odvajati v nepropustno gnojnično jamo, ki se zgradi v sklopu hleva. Pri ravnanju z odpadno vodo s hleva za govejo živino je potrebno upoštevati področne predpise z vidika odvajanja odpadnih vod iz objektov reje domačih živali.

(5) Vso padavinsko odpadno vodo s strešin hleva in stanovanjskega objekta je treba v skladu z Geološko geomehanskim poročilom št. 204/ 2024, ki ga je v decembru izdelalo podjetje Tempos, d.o.o., Ljubljana, za potrebe zmanjšanja hipnega odtoka preko peskolovov in zadrževalnika kontrolirano oddvajati v bližnji površinski vodotok Suha. Zadrževalnik mora biti v fazi izdelave projektne dokumentacije za gradbeno dovoljenje ustrezno dimenzioniran najmanj za 10 minutni naliv s povratno dobo 5 let. Tip in ureditev zadrževalnika se ob upoštevanju določil tega odloka natančno določi v naslednjih fazah projektiranja.

(6) Padavinsko odpadno vodo s strešin stanovanjskega objekta je mogoče odvajati v ločen podzemni zbiralnik padavinske vode za skladiščenje z možnostjo ponovne uporabe (zalivanje in namakanje zelenih površin), višek teh voda pa se vodi v ponikanje. Ponikovalnica mora biti locirana znotraj območja OPPN.

(7) V skladu s področnimi predpisi, ki urejajo odvajanje odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, je padavinsko odpadno vodo s funkcionalnih utrjenih prometnih površin ob objektih dopustno razpršeno odvajati, pri čemer pa ne sme pritekati na javno cesto.

(8) Pred gradnjo objektov je treba zagotoviti odvod zalednih površinskih vod, vključno z dotoki iz sosednjih zemljišč.

člen

(vodovodno omrežje za sanitarno vodo in gašenje)

(1) Do območja OPPN je že grajeno sekundarno vodovodno omrežje, ki je zaključeno z nadzemnim hidrantom. Na sekundarni vodovod bo izvedena priključitev načrtovanih objektov, merilni jašek bo postavljen na severovzhodnem delu območja OPPN na parc. št. 607, k.o. Breg pri Kokri.

(2) Poraba vode za stanovanjski objekt mora biti ločena od porabe vode v kmetijstvu, zato se za vsak objekt predvidi individualno merilno mesto.

(3) Voda za zagotavljanje požarne varnosti se na območju OPPN zagotavlja iz javnega vodovodnega omrežja, ki mora zagotavljati odvzem vode najmanj 10 l/s. Obstoječi nadzemni hidrant se nahaja v severozahodnem vogalu območja OPPN.

(4) Okrog hidrantov mora biti zagotovljeno najmanj 1,0 m praznega prostora (brez zasaditev, ograj in drugih podobnih objektov) zaradi omogočanja nemotene uporabe in servisiranja.

(5) Zajem požarnih voda je potrebno predvideti tako, da ne pride do onesnaženja z nevarnimi snovmi.

člen

(elektroenergetsko omrežje)

(1) Na območju OPPN ni obstoječega elektroenergetskega omrežja. Obstoječe elektro energetsko omrežje v lasti Elektro Gorenjska, d.d. poteka severovzhodno od območja OPPN. Omrežje se napaja iz transformatorske postaje TP 0381 Mače (parcela št. 621/1, k.o. Breg ob Kokri).

(2) Kratkoročno je v naselju Mače predvidena izgradnja nove kabelske TP 354 Mače (parcela št. 622/9, k.o. Breg ob Kokri), katera bo nadomestila obstoječo jamborsko TP 0381 Mače. S tem je tudi predvidena prevezava vsega SN in NN omrežja na novo lokacijo TP.

(3) Za napajanje območja OPPN se zgradi nov NN kabelski izvod iz obstoječe TP 0381 Mače oziroma nove nadomestne TP 354 Mače. Novo NN omrežje se od TP izvede v kabelski kanalizaciji do priključno merilne omarice, ki mora biti dostopna z javnih površin. Nov NN kablovod se položi v obstoječo EKK med predvideno novo TP in severovzhodno mejo parcele št. 615/8, k.o. Breg ob Kokri. Manjkajoči del EKK se ustrezno dogradi.

(4) Presek NN kablovoda se določi na podlagi točne potrebe po električni moči.

člen

(elektronsko komunikacijsko omrežje)

(1) Preko območja OPPN poteka obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje, ki omogoča priklop na območju naselja Mače.

(2) Za napajanje območja OPPN se predvidi gradnja novega elektronsko komunikacijskega omrežja v kabelski kanalizaciji, ki se priključuje na obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje na parceli št. 609/12, k.o. Breg ob Kokri. Na mestu priključitve se zgradi nov pomožni TK jašek, iz njega pa se izvede nova kabelska kanalizacija do predvidenega stanovanjskega objekta. V primeru potreb elektronskih komunikacij se lahko izvede dodatna kabelska kanalizacija do predvidenega hleva..

(3) Pri projektiranju elektronskega komunikacijskega omrežje je potrebno upoštevati pogoje upravljavca.

(4) Natančno se karakteristike elektronsko komunikacijsko omrežje določijo glede na potrebe in možnostih v projektnih pogojih po navodilih pristojnega upravljavca. V primeru potrebe po povečanju kapacitet se predvidi posodobitev oz. povečava obstoječega elektronsko komunikacijskega omrežja.

člen

(javna razsvetljava)

(1) Znotraj območja OPPN se javna razsvetljava uredi le ob cestnem priključku na kategorizirano lokalno cesto LC 326101, skladno z grafičnim načrtom št. 5 »Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro«. Tip svetilke naj bo istovrsten, kot na območju naselja Mače. Javna razsvetljava šolske poti naj se v poznih nočnih urah, ko otroci ne hodijo v šolo, izklaplja. Višina kandelabrov naj ne presega 4 m.

(2) Vsa razsvetljava na območju OPPN mora biti izvedena skladno z veljavno zakonodajo s področja svetlobnega onesnaževanja okolja. Interna razsvetljava naj se v čim večji možni meri prižiga senzorsko.

člen

(ogrevanje)

(1) Za ogrevanje objektov je dopustna tudi drugih obnovljivih virov energije (energije iz sončnega obsevanja, odpadne toplote z rekuperacijo, geotermalne in hidrotermalne energije, aerotermalne energije, ipd.).

(2) Rezervoarji za bioplin se lahko namestijo le na vidno neizpostavljenih delih gradbene parcele.

REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

člen

(varovanje kulturne dediščine)

(1) V območju OPPN ni registriranih enot kulturne dediščine.

(2) Glede na vedutno izpostavljenost lokacije je treba upoštevati sledeče omilitvene ukrepe:

- fasada objekta hleva naj se ustrezno strukturira s kombinacijo materialov (npr. omet, les), ter naredi izbor ustreznih barvnih odtenkov fasade (svetlo zemeljski), matirana, da se volumen objekta optično zmanjša;

- morebitna fotovoltaika naj bo z barvo strešine poenotena in sledi robom strehe. Sončni paneli naj bodo enovita ploskev, brez bleščečih obrob;

- južni rob koritastega silosa, naj bo ustrezno ozelenjen;

- zasnova nove kmetije z gospodarskim poslopjem in stanovanjskim objektom naj bo arhitekturno poenotena in sicer v rabi materialov, barvne sheme oz. arhitekturnih razmerij, pro čemer se lahko uporabi tudi zgolj eno predpisano načelo.

REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

člen

(ohranjanje narave)

Na območju OPPN ni naravnih vrednot, zavarovanih območij, ekološko pomembnih območij, pomembnih območij za ohranjanje biotske raznovrstnosti in območij, predvidenih za zavarovanje.

člen

(varstvo zraka)

(1) Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje) morajo ustrezati zakonskim zahtevam z vidika kakovosti zunanjega zraka in emisiji snovi v zrak.

(2) V fazi gradnje je treba izvajati ukrepe za preprečevanje prašenja. Raznos materialov z gradbišča v primeru prevozov po javnih prometnih površinah je potrebno preprečevati tako, da se skrajša transportne poti na najmanjšo možno mero, tovor na transportnih vozilih se prekriva, kadar pa prekrivanje ni mogoče, se sipke materiale vlaži, redno se čisti javna cesta na izstopu z gradbišča.

(3) V fazi obratovanja je treba v zvezi z vzrejo živali izvajati ukrepe za zmanjševanje emisije vonjev in prahu.

(4) V primeru, da bo način vzreje takšen, da bo pri vzreji nastajala gnojevka, je pri njenem razdeljevanju v bližini naselij treba izvajati ukrepe za zmanjševanje sproščanja amonijaka, toplogrednih plinov in smradu pri gnojenju z živinskimi gnojili.

člen

(varovanje tal)

(1) Na podlagi izvedenih geološko geomehanskih raziskav izhaja, da se na območju OPPN pojavlja razmeroma konsistentna sestava temeljnih tal. Zameljena glina (s peskom) predstavlja preperinsko plast v globini , ki prekriva homogen sloj gline s peskom (sivica).

(2) Podzemna voda se v zveznem horizontu od globine 3,4 m ne pojavlja. Naravna vlažnost tal je prisotna zaradi padavinske vode. Sestava tal je za ponikanje precej neugodna, zato klasično ponikanje ni možno. Glede na blago razgiban teren v naklonu podzemnih dotokov vode ni pričakovati.

(3) Predvideni posegi morajo biti projektirani in izvedeni ob upoštevanju predvidenih ukrepov iz 39. člena tega odloka tako, da ne povzročajo erozijskih procesov.

(4) V zvezi z zemeljskimi izkopi je treba je treba upoštevati določila področnega predpisa z vidika obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov.

(5) Varovati in trajnostno upravljati je treba z vsemi tlemi, ne glede na rabo. Potrebno je izboljšati, ohraniti ali obnoviti kakovost tal.

(6) Vsi posegi na ali v tla se načrtujejo in izvajajo tako, da je izguba in degradacija tal čim manjša. Tla se v čim manjši meri prekriva z nepropustnimi materiali in posega na ali v tla le v obsegu in do globine tal, ki sta nujno potrebna. Na pozidanih ali degradiranih tleh, je treba izvesti ukrepe za ublažitev ali nadomestitev izgub ekosistemskih storitev tal.

(7) Zagotoviti je treba sanacijo in revitalizacijo degradiranih tal. Vsa zaradi posegov ali gradnje degradirana tla se morajo sanirati tako, da se vzpostavi prvotno stanje ali pa se izvedejo načrtovane ureditve tal, ki so načrtovane na način, ki ne poslabša prvotnega stanja tal. Sanirati se morajo tudi degradirana tla na poteh in začasnih gradbenih površinah. Za namene vzpostavitve stanja tal v prvotno stanje se mora pred začetkom del pregledati, popisati in fotodokumentirati stanje tal. Izvesti se mora primerjava stanja tal pred in po posegu. Treba je zagotoviti nadzor nad uspešnostjo izvajanja sanacije tal. Po končanih posegih se mora preveriti stanje z namenom, da se določi ali je bila sanacija degradiranih tal zaradi posegov primerno izvedena.

(8) Posegi v ali na tla z odstranjevanjem zgornjih (živica) in spodnjih slojev tal (mrtvica) naj se izvajajo tako, da so tla čim manj degradirana. Treba je preprečiti vse degradacije tal, ki lahko nastanejo zaradi gaženja, nepravilnega ravnanja z rodovitno zemljo, mešanja horizontov in podobno. Odstranjenih tal ni dovoljeno zbijati. Vse izkopane plasti tal se začasno skladiščijo ločeno glede na njihovo sestavo, tako da ne pride do mešanja mrtvice in živice. Rodovitna zemlja – živica se začasno skladišči ločeno od ostalega izkopa v kupih višine največ 2,0 m. Rodovitna zemlja, odrinjena pri gradbenih posegih, se začasno skladišči ter uporabi za ureditev zelenih površin na območju OPPN ali pa se odda zbiralcem odpadkov ali izvajalcem obdelave odpadkov. Zemeljski izkop se pred ponovno uporabo začasno skladišči na gradbišču znotraj območja OPPN ali pa se odda zbiralcem odpadkov ali izvajalcem obdelave odpadkov.

(9) Za začasne prometne in gradbene površine se morajo prednostno uporabljati obstoječe infrastrukturne in druge manipulativne površine. Med izvajanjem gradnje je treba izvajati ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje degradacije tal, na primer tako, da se na enako kakovostnih tleh uredi čim krajše poti za prevoze do gradbišča. Gradbeni posegi s težkimi stroji se na neutrjenih tleh opravljajo le v suhem vremenu.

(10) Pri načrtovanju in izvedbi posegov je treba upoštevati morebitno onesnaženost tal. Onesnaževanje tal je treba preprečiti. Zagotoviti je treba, da ne prihaja do onesnaženosti tal med izvajanjem posegov in izvajanjem dejavnosti. Najmanj je treba zagotoviti sledeče:

- uporaba materialov in snovi, ki ne povzročajo onesnaženosti tal;

- zagotovljeno mora biti ustrezno opremljeno mesto za skladiščenje nevarnih snovi z lovilno skledo ustrezne prostornine, ki bi v primeru razlitja, razsipa ali druge nezgode, omogočila zajem teh snovi in preprečila prehod v tla;

- preprečeno mora biti izcejanje goriv, olj, zaščitnih premazov in drugih škodljivih ali strupenih snovi v tla;

- vsi transportni in gradbeni stroji morajo biti tehnično brezhibni in ustrezno vzdrževani. Vzdrževalna dela na gradbenih strojih morajo potekati zunaj gradbišča, v ustrezno opremljenih delavnicah. Točenje goriva v gradbene stroje na območju gradbišča je potrebno izvajati z ustrezno cisterno za razvoz goriva, pri čemer je treba izvesti ukrepe za preprečitev razlivanja nevarnih snovi in s tem preprečiti onesnaževanje tal;

- na vseh napravah in objektih, na katerih obstaja možnost razlivanja nevarnih snovi, se predvidijo tehnični ukrepi za preprečitev razlivanja nevarnih snovi (gorivo, motorno olje in druge škodljive snovi);

- za primer nezgodnih dogodkov (npr. izlitje naftnih derivatov v tla) mora biti pripravljen načrt ravnanja za takojšnje ukrepanje. Zagotoviti je treba takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev ter preprečiti onesnaženost tal.

člen

(varovanje voda)

(1) Območje OPPN ne leži na poplavno ogroženem ali na vodovarstvenem območju. V oddaljenosti 60 m zahodno od območja OPPN se nahaja vodotok Suha.

(2) Vsi posegi morajo biti načrtovani tako, da ne pride do poslabšanja stanja voda, da se ne poslabšuje vodni režim in stanje voda, da se ohranja naravne procese (tudi procese razlivanja izven urbaniziranih površin), da se omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda in ohranjanje naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov.

(3) Prostori in mesta, kjer se bodo med gradnjo, obratovanjem in opustitvijo pretakale, skladiščile, uporabljale nevarne snovi, njihova embalaža in ostanki, vključno z začasnim skladiščenjem nevarnih odpadkov (npr. motorna goriva, olja in maziva, pesticidi), morajo biti urejeni kot zadrževalni sistem - lovilna skleda, brez odtokov, neprepustna za vodo, odporna na vse snovi, ki se v njej nahajajo, dovolj velika, da zajame vso morebiti razlito ali razsuto količino snovi oziroma tekočin.

(4) Manipulativne in parkirne površine, ki so predvidene za potrebe kmetije, morajo biti ustrezno utrjene, odvajanje odpadnih padavinskih odpadnih voda s teh površin se ureja skladno z določili 22. člena tega odloka.

(5) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena s področnimi predpisi, ki urejajo odvajanje odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.

(6) Objekti naj se priključijo na že obstoječa GJI omrežja. Priključki naj se planirajo izven vodnih in priobalnih zemljišč vodotokov.

(7) Načrtovane ureditve, gradnja in izvajanje dejavnosti na območju OPPN ne smejo poslabšati obstoječega ekološkega stanja vodotokov v bližini območja ali privesti do njihovega onesnaženja (npr. kaljenja, onesnaženja z olji, mazivi delovnih strojev, gnojnico, zdravili, cementno mleko, goriva, zaščitni premazi, beton …).

(8) Odpadkov in gradbenega materiala se v vodotoke, na vodna in priobalna zemljišča, ne odmetava ali pušča. V času izvajanja gradbenih posegov morajo biti urejene lokacije začasnih skladišč odpadkov in gradbenega materiala na način, da bo preprečeno kaljenje in onesnaževanje voda.

(9) Odvodnja padavinskih voda se mora v vodotok Suha odvajati skladno z določili 22. člena tega odloka.

(10) Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, je treba pridobiti vodno soglasje. Vse obstoječe vodne vire je treba ohraniti in varovati pred onesnaževanjem. V vodotok Suha ni dopustno odvajanje neočiščenih voda (npr. z manipulativnih oz. povoznih površin).

(11) Posegi na območju površinskih voda (tekoče vode in stoječa vodna telesa) in posegi na območju vodnih in priobalnih zemljišč, ki lahko imajo vpliv na ribe in njihove habitate, morajo biti načrtovani v sodelovanju s strokovnjaki s področja ribištva in ihtiologije. Dela na območju vodnih in priobalnih zemljišč, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim, morajo biti načrtovana in izvedena izven drstnih dob ribjih vrst, ki poseljujejo vodotoke ali stoječa vodna telesa. O predvidenih delih na območju vodnih zemljišč je potrebno vsaj 14 dni pred začetkom gradnje o začetku gradbenih del obvestiti pristojno ribiško družino, Ribiško družino Kranj.

(12) Potok Suha poleti presuši. Zemeljska dela, izkopavanja v brežino in gradnjo iztoka meteornih voda je treba tehnično izpeljati tako, da se v čim večji možni meri zmanjša vpliv kaljenja vode, zato naj se vsa dela izvajajo, ko je struga potoka suha, da ne bo negativnega vpliva kaljenja na ribe. Ob morebitnem betoniranju je treba preprečiti izcejanje strupenih betonskih odplak v vodo.

(13) Odstranitev obrežne vegetacije vodotoka Suha je sprejemljiva le na najožjem območju izpusta padavinskih voda v vodotok Suha.

(14) Zavarovanje brežine vodotoka na mestu izpusta je dovoljeno le na neporavnan način in samo na najožjem območju izpusta (ne več kot 1 m gor- in dolvodno) brez uporabe betona. Posegi v dno struge niso dovoljeni, dno struge mora ostati naravno. Iztok v potok Suha naj bo izveden tako, da ribe ne bodo mogle prehajati iz Suhe v iztočno cev padavinskih odpadnih voda.

člen

(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)

Nove stavbe naj se ne umeščajo v koridorje varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja. Zaradi zaščite zdravja ljudi mora biti minimalen odmik teh stavb od virov EMS najmanj tolikšen, da mejne vrednosti elektromagnetnega sevanja, kot jih določa področni predpis z vidika elektromagnetnega sevanja v naravnem in življenjskem okolju, ne bodo presežene.

člen

(varstvo pred hrupom)

(1) Območje OPPN je opredeljeno kot IV. območje varstva pred hrupom. Dejavnosti in naprave v območju ne smejo povzročati hrupa, ki bi presegal mejne ravni hrupa, kot jih določajo veljavni področni predpisi z vidika mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

(2) Hrup naj se v času obratovanja zmanjša na najmanjšo možno raven vključno s hrupom prezračevalnih naprav. Hrup naj se zmanjša pri viru in na poti širitve, tako, da okolje s hrupom ne bo preobremenjeno. Prezračevalne, ogrevalne in hladilne naprave je treba namestiti tako, da na sosednjih stavbah z varovanimi prostori ne bodo povzročali prekomernih ravni hrupa.

(3) V času gradnje naj se o poteku in trajanju bolj hrupnih gradbenih del pravočasno in natančno obvesti okoliške prebivalce, na katere bi hrup lahko vplival. V času gradnje naj se hrup vseh del zmanjša na najmanjšo možno raven, da okolje s hrupom ne bo čezmerno obremenjeno.

člen

(osončenje)

Zagotoviti je treba naravno osvetlitev bivalnih in delovnih prostorov v skladu z veljavnimi področnimi predpisi. Stanovanjski objekt mora imeti zagotovljeno osončenje vsaj enega prostora za bivanje, v katerem sončni žarki 17. januarja vsaj eno uro osvetljujejo sredino okenske površine.

člen

(ravnanje z odpadki)

(1) Zbiranje in oddajanje komunalnih odpadkov v nadaljnjo ravnanje z njimi se na območju OPPN uredi na krajevno običajen način.

(2) V dogovoru z izvajalcem obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov po sistemu od vrat do vrat, se ob novem cestnem priključku v jugozahodnem delu območja OPPN uredi prevzemno mesto za določene komunalne odpadke. Prevzemno mesto ne sme ovirati in ogrožati prometa na javni prometni površini.

(3) Rodovitno zemljo, odrinjeno pri gradbenih posegih, ki nima nevarnih lastnosti skladno s področnim predpisom o odpadkih, in ki zaradi fizikalnih, kemičnih in mikrobioloških lastnosti omogoča rast rastlin, je treba v skladu s področnim predpisom, ki ureja kmetijska zemljišča, varovati pred trajno izgubo, in jo je treba zbirati ločeno od preostalega zemeljskega izkopa in jo uporabiti skladno z 31. členom tega odloka.

(4) Z gradbenimi odpadki je treba ravnati skladno s področnimi predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. V času gradbenih del je investitor dolžan zagotoviti, da izvajalci gradbenih del na gradbišču začasno skladiščijo odpadke, ki nastajajo pri gradbenih delih ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz seznama odpadkov, tako, da ne onesnažujejo okolja in da je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem.

(5) Ureditev prevzemnega mesta za določene komunalne odpadke je določeno v grafičnem načrtu št. 4 »Ureditvena situacija«.

REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

člen

(potresna nevarnost)

Območje OPPN se nahaja v območju ocenjene potresne mikrorajonizacije 0,225 pospeška tal (g) s povratno dobo 475 let. Stavbe morajo biti grajene potresno odporno v skladu s predpisi glede na cono potresne nevarnosti, geološko sestavo in namembnostjo objekta.

člen

(varstvo pred požarom)

(1) Za predvideno prostorsko ureditev na območju OPPN je za zaščito pred požarom v fazi projektiranja treba predvideti in zagotoviti:

-	pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja,

-	odmike med objekti oz. ustrezne požarne ločitve objektov,

-	prometne in delovne površine za intervencijska vozila,

-	vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje,

-	ukrepe za zajem onesnažene požarne vode.

(2) Voda za gašenje za predvidene objekte bo zagotavljana iz javnega vodovodnega omrežja, ki mora zagotavljati odvzem vode najmanj 10 l/s. Obstoječi hidrant za zagotavljanje požarne vode se nahaja na skrajnem severozahodnem vogalu območja OPPN ob kategorizirani lokalni cesti LC 326101.

(3) Pred vgradnjo naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ali s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom je obvezna izdelava strokovne presoje požarne varnosti, s katero se dokaže, da se požarna varnost objekta zaradi takšne energetske naprave ne bo zmanjšala.

člen

(varstvo zaradi plazov in erozije)

(1) Stabilnost in erozijska ogroženost terena sta bili preverjeni v Geološko geomehanskem poročilu, št. 204/2024, december 2024, Tempos, d.o.o., Ljubljana.

(2) Območje OPPN se glede na opozorilno karto erozijske nevarnosti nahaja na območju zahtevni zaščitni ukrepi, pri čemer za območje parc. št. 607, k.o. Breg ob Kokri na podlagi izsledkov geološko geomehanskega poročila velja, da zemljišče ni podvrženo erozijski dejavnosti.

(3) Teren območja OPPN poteka v blagem naklonu (do 7-8°) s padanjem proti jugu oz. jugovzhodu.

(4) Z vidika varstva pred plazovi in erozijo je treba upoštevati pogoje kot jih določa geološko geomehansko poročilo. Na celotnem območju OPPN je treba preprečiti koncentrirano odvodnjo vode, zato je treba urediti ustrezno kombinacijo zadrževanja in odvajanjem odpadne padavinske vode s kontrolirano odvodnjo v bližnji površinski vodotok Suha, ob upoštevanju določil 22. in 31. člena tega odloka.

(5) Pri gradnji večjih objektov je treba izvesti temeljenje v kompaktnejšo sivo glino s peskom, v globini najmanj 2,6 m.

(6) Dopustna so odstopanja od predvidenih tehničnih rešitev za odvodnjo padavinske vode, v kolikor se tako izkaže za ustreznejše na podlagi podrobnejšega proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer.

ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

člen

(etapnost izvedbe)

(1) Predvideni objekti in ureditve se izvajajo v več ločenih etapah.

(2) V prvi etapi se izvede gradnja kmetijsko gospodarskih objektov (A1 in A2) z vsemi pripadajočimi prometnimi in infrastrukturnimi ureditvami. Možna je ločena gradnja posameznih objektov.

(3) V drugi etapi se lahko zgradi stanovanjski objekt (A3), pri čemer se skladno z določili 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih, gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt lahko izda šele po pridobitvi uporabnega dovoljenja za kmetijske objekte.

(4) Vsaka gradbena faza je dopustna pod pogojem, da nima negativnega vpliva na vodni režim in stanje voda.

DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH REŠITEV

člen

(dopustna odstopanja)

(1) Dopustno je odstopanje od višinskih kot pritličij objektov in regulacije terena za gradnjo objektov, določenih v 11. členu tega odloka in prikazanih na grafičnem načrtu št. 4 »Ureditvena situacija«, zaradi prilagajanja višinam obstoječega terena.

(2) Dopustno je zmanjšanje tlorisnih gabaritov objekta A3 v podolžni smeri pri čemer mora biti izpolnjen pogoj glede razmerje stranic kot je to določeno v 11. členu tega odloka.

(3) Dopustno je odstopanje od zakoličbenih točk objektov A1, A2 in objekta A3, določenih na grafičnem načrtu št. 8 »Načrt parcelacije«, do ±0,5 m ob upoštevanju predpisanih odmikov od sosednjega zemljišča.

(4) Na zahodni stranici objekta A1 je dopustno izvesti zunanje stopnišče za potrebe dostopanja do uporabnih prostorov v etaži objekta.

(4) V primeru uporabe izboljšanih ali novih metod najboljših razpoložljivih tehnologij (BAT) na področju oskrbe in reje goveda ali opreme je kletni del (gnojnična jama) kmetijsko gospodarskega objekta - hleva dopustno izvesti do 1m nižje od predpisane globine, ki je opredeljena v 11. členu tega odloka.

(5) Pri pripravi projekta za gradbeno dovoljenje so dopustna odstopanja od predpisanih tehničnih rešitev priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in zagotavljanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki so posledica podrobnejših geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih raziskav, in druge tehnične rešitve, ki so primernejše s tehničnega ali okoljevarstvenega vidika. S takimi odstopanji se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji. Odstopanja morajo biti utemeljena z elaborati oz. študijami ter v fazi izdelave projekta za gradbeno dovoljenje potrjena s strani Občine Preddvor.

(6) Dopustna so odstopanja od potekov tras, priključnih mest, površin, objektov, naprav in priključkov prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, tudi potek posameznih infrastrukturnih ureditev po drugih zemljiščih, kot je prikazano v grafičnem delu OPPN, če to ni v nasprotju z javnimi interesi in z odstopanji soglašajo organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo, ter upravljavci posamezne komunalne infrastrukture.

(7) Prevzemna mesta za odpadke se s soglasjem pristojne gospodarske službe zbiranja odpadkov lahko zagotovijo na ustrezni lokaciji ob predvidenih parkirnih mestih znotraj območja OPPN.

USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI PODROBNEGA NAČRTA

člen

(prenehanje veljavnosti)

Po prenehanju veljavnosti OPPN se pogoji za posege na območju ter usmeritve glede oblikovanja stavb povzamejo po določilih tega odloka in prenesejo v posebne določbe OPN Preddvor.

KONČNE DOLOČBE

člen

(vpogled v OPPN)

OPPN je na vpogled na Občini Preddvor in pristojni upravni enoti. Priloge OPPN so na vpogled na Občini Preddvor.

člen

(veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Preddvor.

Št. 3500-0008/2024-odl324/26

Preddvor, junij 2026

|  | župan |
| --- | --- |
|  | Občine Preddvor |
|  | Rok Roblek |